| 1-2-3-1 | 安 全 帯（点検表） | 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 会社名 |  |  | 略 称 |  | 統責者 |  |  |  |

＜添付資料(1)＞

（点検記号　良好：○印、不良：×印、該当せず：／印）

| 区分 | 点 検 項 目 と 廃 棄 基 準 （ ）は胴ベルト型安全帯の廃棄基準を示す |  |  | 判定 | 備考 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ベルト | 摩耗・擦り切れ | 切断箇所 | 2㎜（3㎜）以上の摩耗・擦り切れのあるもの |  |  |
|  | 切り傷 |  | 2㎜（3㎜）以上の切り傷のあるもの |  |  |
|  | 焼損・溶融 |  | 2㎜（3㎜）以上焼損・溶融しているもの |  |  |
|  | 先端金具の変形 |  | バックルに通らなくなったもの |  |  |
|  | 縫糸 |  | １カ所以上切断しているもの |  |  |
| ロープ | 切り傷・焼損・溶融 | 切れ 焼損・溶融 キンク ストランドの乱れ | 1リード内に7ヤーン以上の切り傷・焼損・溶融のあるもの |  |  |
|  | 摩耗 |  | 摩耗して、棒状になったもの |  |  |
|  | キンク・型くずれ |  | キンクしているもの、型崩れしているもの |  |  |
|  | 薬品・塗料 |  | 汚れ・変色・硬化しているもの |  |  |
|  | シンプル |  | 脱落しているもの |  |  |
|  | さつま編 |  | 抜けているもの |  |  |
|  |  |  | ストランドの乱れや端末部の余長が引き込まれているもの |  |  |
| ストラップ | 切り傷・焼損・溶融 摩耗・擦り切れ | 切断 | 芯の露出、また１㎜以上の切り傷・焼損・溶融・摩耗・擦り切れのあるもの |  |  |
|  | 薬品・塗料 |  | 汚れ・変色・硬化しているもの |  |  |
|  | 縫糸 |  | 摩耗、擦り切れ、切断しているもの |  |  |
| バックル | 変形 | 変形し締まり具合の悪いもの １㎜以上の摩滅・傷・亀裂があるもの | 締まり具合の悪いもの |  |  |
|  |  |  | リベットのカシメ部にガタ・変形があるもの |  |  |
|  | 磨滅・傷 |  | 深さ１㎜以上の摩滅・傷・亀裂があるもの |  |  |
|  |  |  | リベットのカシメ部が２分の１以上摩滅しているもの |  |  |
|  |  |  | ベルトの噛合部が摩滅しているもの （正しく装着し、腹部に力を入れてベルトがゆるむもの） |  |  |
|  | 錆 |  | 全体に錆が発生しているもの |  |  |
|  | ばね |  | 折損・脱落しているもの |  |  |
| Ｄ環 | 変形 |  | 目視で確認できる変形のあるもの |  |  |
|  | 摩滅・傷 |  | 深さ１㎜以上の摩滅・傷・亀裂があるもの |  |  |
|  | 錆 |  | 全体に錆が発生しているもの |  |  |
| フック | 変形 | 外れ止め装置の開閉操作 外れ止め装置の開閉操作 | 外れ止め装置の開閉操作の悪いもの |  |  |
|  |  |  | リベットのカシメ部にガタつきがあるもの |  |  |
|  | 摩滅・傷 |  | 深さ１㎜以上の摩滅・傷・亀裂があるもの |  |  |
|  |  |  | リベットのカシメ部が２分の１以上摩滅しているもの |  |  |
|  | 錆 |  | 全体に錆が発生しているもの |  |  |
|  | ばね |  | 折損・脱落しているもの |  |  |
| 巻取器 | 変形 |  | ストラップの巻き込み、引き出しができないもの |  |  |
|  | 取付ねじ |  | 巻取り器の取付ねじが脱落しているもの |  |  |
|  | 破損・傷 |  | ベルト通し環が破損しているもの |  |  |
| ショックアブソーバ | 薬品・塗料 |  | 汚れ・変色・硬化しているもの |  |  |
|  | カバーの破損 |  | ショックアブソーバが露出しているもの （テープなどは巻き付けないこと） |  |  |
|  | 擦り切れ |  | 両端の環部のベルトが著しくすり切れているもの |  |  |
|  | 縫糸 |  | １カ所以上切断しているもの |  |  |
|  | 作動 |  | 大きな衝撃荷重を受け作動したもの |  |  |

（出典：日本安全帯研究会）

安全帯の廃棄基準の一例　（　）は胴ベルト型安全帯の廃棄基準を示す

| ベルト | 摩耗・擦り切れ・切り傷・焼損・溶融 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 両耳 | 2㎜（3㎜）以上の摩耗・擦り切れのあるもの |  |  | 幅の中 | 2㎜（3㎜）以上の摩耗・擦り切れのあるもの |  |  |  |
| ロープ／ストラップ | ３つ打ちロープ（新品） |  |  | ８つ打ちロープ（新品） |  |  | ストラップ（新品） |  |  |
|  | 切り傷 |  |  |  | 摩耗 |  |  |  |  |
|  | ３つ打ちロープ 1リード内で7ヤーン以上切れているもの |  | ストラップ 1㎜以上の摩耗・切り傷 があるもの |  | ３つ打ちロープ 外層ヤーン及び７ヤーン以上摩耗しているもの |  |  | ストラップ 芯が見えているもの |  |
|  | キンク・型崩れ |  |  |  | 薬品・塗料 |  |  |  |  |
|  | ３つ打ちロープ キンクしているもの。 また形崩れのあるもの |  | ストラップ 全体に波打っているもの |  | ３つ打ちロープ ストラップ 塗料が付着して硬化しているもの。また薬品が付着し、変色しているもの |  |  |  |  |
|  | 損傷・溶融 |  |  |  | さつま編 |  |  |  | 縫糸 |
|  | ３つ打ちロープ ７ヤーン以上溶融があるもの |  | ストラップ 損傷・溶融により芯が見えているもの |  | ３つ打ちロープ さつま編が1箇所でも 各ストランドに乱れが生じ、端末 抜けているもの 部の余長が引き込まれているもの |  |  |  | ストラップ 縫糸が1箇所以上 切断しているもの |
| バックル | 変形 |  |  |  | 摩滅・傷 |  |  |  |  |
|  | 変形し、締まり具合の悪いもの |  |  |  | 1㎜以上の摩滅、傷のあるもの |  |  |  |  |
| 環類 | 変形 |  |  |  | 摩滅・傷 |  |  |  |  |
|  | 目視で変形が確認できるもの |  |  |  | 1㎜以上の摩滅、傷のあるもの |  |  |  |  |
| フック | 変形 |  |  |  | 摩滅・傷 |  |  |  |  |
|  | 外れ止め装置の開閉作動の悪いもの |  |  |  | 1㎜以上の摩滅、傷のあるもの |  |  |  |  |
| 巻取り器 | 変形 |  |  |  | 摩滅・傷 |  |  |  |  |
|  | ストラップの巻き込み、引き出しができないもの |  |  |  | ベルト通し環が破損しているもの |  |  |  |  |
| ショックアブソーバ | カバーの破損 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | カバーが破れてショックアブソーバが露出しているもの |  |  |  |  |  |  |  |  |

（出典：日本安全帯研究会）

| 1-2-3-2 | 安 全 帯（管理台帳） | 年 月 日～ 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 会社名 |  |  | 略 称 |  | 統責者 |  |  |  |

＜添付資料(2)＞

（点検記号　良好：○印、不良：×印）

| 氏名 | 点検日・結果 |  | 点検日・結果 |  | 点検日・結果 |  | 点検日・結果 |  | 点検日・結果 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ○○ ○○ | 2/1 | ○ | 8/1 | ○ | 2/1 | ○ | 8/1 | ○ | 2/1 | ○ |

定期点検の間隔は半年を超えないこと。